## Capítulo 4

### Conceitos da

### Lógica Digital

- Introdução

Conforme já foi explicado anteriormente, um computador digital é uma máquina projetada para armazenar e manipular informações representadas através de dígitos binários (bits).

A informação binária (0 ou 1) é representada em um sistema digital por quantidades físicas, sinais elétricos, os quais são gerados e mantidos internamente ou recebidos de elementos externos, em dois níveis de intensidade, cada um correspondendo a um valor binário.

Internamente, um computador é fabricado com circuitos eletrônicos que precisam armazenar os sinais binários e realizar certos tipos de operações com eles. Esses circuitos, chamados circuitos digitais, são formados de pequenos elementos capazes de manipular grandezas apenas binárias. Os pequenos elementos acima referidos são conhecidos como portas lógicas, por permitirem ou não a passagem destes sinais, e os circuitos que contêm as portas lógicas são conhecidos como circuitos lógicos.

Uma porta é, então, um elemento de hardware que recebe um ou mais sinais de entrada e produz um sinal de saída, cujo valor é dependente do tipo de regra lógica estabelecida na construção do referido circuito.

Em resumo, um computador digital é fabricado contendo uma infinidade de circuitos lógicos ou portas, convenientemente distribuídos e organizados, de modo que alguns servirão para armazenamento de valores, outros permitirão e controlarão o fluxo de sinais entre os componentes e outros, ainda, serão utilizados para realizar operações matemáticas.

- Portas e Operações Lógicas

Uma porta lógica é um circuito eletrônico, portanto uma peça de hardware, que se constitui no elemento básico e mais elementar de um sistema de computação. Grande parte do hardware do sistema é fabricado através da adequada combinação de milhões desses elementos, como a CPU, memória, interfaces de E/S, etc..

Há diversos tipos bem definidos de portas lógicas, cada uma delas sendo capaz de implementar uma operação ou função lógica específica. Uma operação lógica realizada sobre um ou mais valores lógicos produz um certo resultado (também um valor lógico), conforme a regra definida para a específica operação lógica.

Representação Gráfica

Porta Lógica

Represent. Matem.

AND

X = A . B

A

}}

B

X

X = A + B

OR

A

}}

B

X

NOT

X = A

X

A

NAND

NOR

X = A + B

X = A . B

A

}}

B

X

A

}}

B

X

XOR

X = A  B

A

}

B

X

Figura 4.1: Representações gráficas e matemáticas

de portas lógicas

Assim como na álgebra comum, é necessário definir símbolos matemáticos e gráficos para representar as operações lógicas (e os operadores lógicos). A figura 4.1 mostra os símbolos matemáticos e gráficos referentes às operações lógicas (portas) com as quais trabalharemos.

Como já foi citado, uma operação lógica produz um resultado que pode assumir somente dois valores (0 ou 1), os quais são relacionados na álgebra booleana às declarações FALSO (F=0) ou VERDADEIRO (V=1). Se as variáveis de entrada só podem assumir os valores F  ou V e se o resultado também, então podemos definir previamente todos os possíveis valores de resultado de uma dada operação lógica, conforma a combinação possível de valores de entrada. Essas possibilidades são representadas de forma tabular e chama-se o conjunto de Tabela Verdade. Cada operação lógica possui sua própria tabela verdade, estabelecida de acordo com a regra que define a respectiva operação lógica.

De um modo geral, a tabela verdade de uma dada operação lógica possui 2n linhas ou combinações de valores de entrada, sendo n igual à quantidade de elementos de entrada.

2.1) Porta AND (E)

A

}}

B

X

X = A.B ou X = AB

A

B

X

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

A porta AND é definida como sendo a operação lógica que produz um resultado verdade (=1) na saída se e somente se todas as entradas forem verdade.

2.2) Porta OR (OU)

X = A + B

A

B

X

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

A

}}

B

X

A porta OR é definida para produzir um resultado verdade (=1) na sua saída se pelo menos uma das entradas for verdade.

2.3) Porta NOT (NÃO) – Inversor

A porta NOT é também chamada de inversor ou função complemento. Ela inverte o valor de um sinal binário colocado em sua entrada, produzindo na saída o sinal oposto. É um circuito lógico que requer apenas um valor de entrada.

A

X

0

1

1

0

X

A

X = A

É interessante observar que a conexão de duas portas inversoras em série produz, na saída, um resultado de valor igual ao de entrada.

Obs.: com as portas apresentadas até o momento, podemos introduzir o conceito de duas outras portas lógicas que são a NAND e a NOR. Essas operações lógicas são, respectivamente, a inversão (NOT) das portas AND e OR vistas anteriormente. Por exemplo, uma porta NAND nada mais é do que uma porta inversora aplicada à saída de uma porta AND (o mesmo é aplicada à porta NOR).

2.4) Porta XOR (Ou-Exclusivo)

A operação lógica XOR pode ser considerada um caso particular da função OR, ou seja, sua definição: a saída será verdade se exclusivamente uma ou outra entrada for verdade. Isto só se aplica, é claro, se houver apenas duas entradas e o termo exclusivamente é crucial. Não podem ambas as entradas ser verdade e é esta a diferença para os resultados da porta OR.

A

}

B

X

X = A  B

A

B

X

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

- Noções de Álgebra Booleana

Álgebra Booleana é uma área da matemática que trata de regras e elementos da Lógica. O nome booleana é uma retribuição da comunidade científica ao matemático inglês George Boole (1815-1864), que desenvolveu uma análise matemática sobre a Lógica. Em 1854, ele publicou um livro no qual propôs os princípios básicos dessa álgebra.

Talvez a álgebra booleana se tornasse apenas uma ferramenta de filosofia se não tivesse ocorrido o desenvolvimento tão acentuado da eletrônica neste século e a grande utilização da lógica digital neste processo.

Em 1938, Claude Shannon, no MIT, utilizou os conceitos desta álgebra para o projetos de circuitos de chaveamento que usavam relés. Tais circuitos estavam ligados a centrais de comutação telefônica e, mais tarde, a computadores digitais. Atualmente, esta álgebra é largamente empregada no projeto de circuitos digitais, para:

- Análise – é um método prático e econômico de descrever as funções de um circuito digital e, conseqüentemente, seu funcionamento.

- Projeto – ao identificar a função a ser realizada por um circuito, a álgebra booleana pode ser aplicada para simplificar sua descrição e, assim, também sua implementação.

O projeto de elementos digitais está relacionado com a conversão de idéias e, hardware real, e os elementos encontrados na álgebra booleana permitem que uma idéia, uma afirmação, possa ser expressa matematicamente. Permitem também que a expressão resultante da formulação matemática da idéia possa ser simplificada e, finalmente, convertida no mundo real do hardware de portas lógicas e outros elementos digitais.

Como na álgebra comum, a álgebra booleana trata de variáveis e operações a serem realizadas com estas. A diferença é que, no que se refere à álgebra booleana, as variáveis utilizadas são binárias, tendo apenas dois valores possíveis: verdadeiro (bit = 1) ou falso (bit = 0).

3.1) Regras Básicas da Álgebra Booleana

- A + 0 = A					- A + 1 = 1

- A + A = A					- A + A = 1

- A . 0 = 0					- A . 1 = A

- A . A = A					- A . A = 0

- A = A					- A + B = B + A

- A  A = 0					- A . B = B . A

- A + (B + C) = (A + B) + C			- A . (B . C) = (A . B) . C

- A . (B + C) = A . B + A . C			- A + A . B = A

- A . (A + B) = A				- (A + B) . (A + C) = A + B . C

- A + A . B = A + B				- A . B + B . C + B . C = A . B + C

- (A + B) = A . B				- (A . B) = A + B

Uma das mais vantajosas conseqüências do emprego da álgebra booleana está justamente na utilização de suas regras para simplificar as expressões lógicas que definem a função de um dado dispositivo digital. Essas simplificações não só facilitam o entendimento do funcionamento do dispositivo, como também contribuem para a redução dos custos de fabricação dos circuitos digitais, devdo à redução de componentes eletrônicos utilizados.