- Aula 5

- 1) Representação em ponto flutuante

- 1.1 ) Formato IEEE 754 para ponto flutuante

|31|30|29|28|27|26|25|24|23|22|21|....................|0|

|-------------------------------------------------------|

|S |Expoente               | Mantissa                   |

|-------------------------------------------------------|

1    8                       23

bit  bits                    bits

N = (-1)S x (1+M)x2E  =(-1)S x (1,M)x2E

Precisão simples: 8 bits para expoente e 23 para mantissa 
Precisão dupla: 11 bits para expoente e 52 bits para mantissa

Expoente (representação em excesso): representação em ponto flutuante com 8 bits, o excesso pode ser 27 ou 27-1. (representação homogenia 2n-1 ou (2n-1)-1 )

Escolhendo (2n-1)-1 temos: 127 para precisão simples (27-1) e 1023 para precisão dupla (210-1).

(escolher sempre (2n-1)-1 no caso do IEEE 754)

Exemplo de precisão dupla: Como representar -0,75 com precisão dupla?

1) Converter 0,75 base 10 para base 2:

0,75 x 2 = 1,5 -> d-1=1

0,5 x 2 = 1,0 -> d-2=1 (parada: parte fracionária igual a 0)

-0,75 = -0,112

2)  Representando em notação científica normalizada:

-0,11 2 = -1,12x 2-1

3) Encontrando S, E e M:

(Precisão dupla: 11 bits para expoente e 52 bits para mantissa)

S = 1 (negativo)

E ? = xbias= x + bias => xbias = -1 + 1023 = 1022 = (1111111110)2

M = 1 (completar com 0s até formar os 52 bits)

1   01111111110    1000000000000000000000000000000000000000000000000000

Exemplo:  C0A00000C0A00000 base 16 representa que número em ponto flutuante ?

1) Representar o número na base 2:
1100 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000

2) Encontrando S, E e M:

(Precisão dupla: 1bit de sinal 11 bits para expoente e 52 bits para mantissa)

1     100 0000 1010    0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000

S = 1 (negativo)

E = (100 0000 1010)2 => xbias= x + bias  => (100 0000 1010)2  = x + 1023=> 1034 = x + 1023 => x=+11
Mantisssa = 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000

Então:  N= -1,00000000000000000000110000001012 x 2+11

1.2) Maior e menor número (precisão simples com bias 127)

Menor número normalizado: 1 para expoente e 0 para mantissa:

xbias=x+bias
1 = x + 127    = >   x = -126           Então o número é 1,02x2-126 = 10 -38

Se E=0, M=0, S=0 ou 1, representa zero (x=-127)

Se E=0, M#0, S=0 ou 1, não está normalizado

Maior número normalizado: bits do expoente todos em 1, com exceção do bit menos significativo e mantissa toda com 1s,

expoente:  11111110 = 254        xbias=x+bias

254 = x + 127    = >   x = +127      
     Então o número é 1,1111..12x2127=1038

Se E=255(x=128) e M=0, S=0 ou 1, representa (+/-)infinito, divisão por zero

Se E=255 (x=128) e M#0, S=0 ou 1, não está definido, 0/0,infinito -infinito

Número normalizado: -126 < x <=+127

Valores para o padrão IEEE 754

| Sinal | Expoente | Mantissa | Valor do número |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000....0000 | 0000....0000 | +0 |
| 0 | 0000....0000 | 0000....0001 1111....1111 | 0,M x 2-126 (número não normalizado) |
| 0 | 0000....0001 1111....1110 | XXXX....XXXX | 1,XXXX....XXXX x 2(E-bias) (menor e maior número positivo) |
| 0 | 1111....1111 | 0000....0000 | + infinito |
| 0 | 1111....1111 | 0000....0001 1111....1111 | NaN |
| 1 | 0000....0000 | 0000....0000 | -0 |
| 1 | 0000....0000 | 0000....0001 1111....1111 | -0,M x 2-126 (número não normalizado) |
| 1 | 0000....0001 1111....1110 | XXXX....XXXX | -1,XXXX....XXXX x 2(E-bias) (menor e maior número positivo) |
| 1 | 1111....1111 | 0000....0000 | - infinito |
| 1 | 1111....1111 | 0000....0001 1111....1111 | NaN |

- 1.12) Soma em ponto flutuante com decimal

Somar 9,999x101 com 1,610x10-1.

Suponha que pode-se utilizar 4 dígitos para a mantissa e 2 dígitos para expoente.

- Alinha o ponto decimal do número que tem o menor expoente para igualar ao expoente do número que tem maior expoente. 
1,610x10-1 = 0,1610x100 = 0,016x101(só pode usar 4 dígitos) 

Porque alinha menor com maior ? Pode perder dígitos, então melhor perder dígitos menos significativos. Maior chance de resultado ser normalizado.

Somar: 1.101 x 2-3 e 1.001001 x 26

.000000000001101 x 26

1.001001          x 26

------------------

1.001001000001101 x 26

- Soma as mantissas

9,999

0,016

--------

10,015x101

- Coloca em notação científica normalizada 
10,015x101=1,0015x102

- Ajusta para número de dígitos possível (só pode 4 dígitos) com arredondamento 
1,0015x102=1,002x102

- Verifica se houve overflow ou underflow (expoente maior ou menor do que é possível ser representado, neste caso, se o expoente ocupa mais de 2 dígitos)

- 1.13) Soma em ponto flutuante com binário:

Assumir 4 dígitos para número e 2 dígitos para expoente 
Somar 0,510 com -0,437510

- Converte para a base 2. 
0,5 = 0,1x20 = 1,000x2-1 
-0,4375=-0,0111x20=-1,110x2-2

0,4375 x 2 = 0,875 -> d-1=0

0,875 x 2 = 1,75 -> d-2=1

0,75 x 2 = 1,5 -> d-3=1

0,5 x 2 = 1,0 -> d-4=1

0,0111

- Desloca para a direita o número com menor expoente. O número de deslocamentos é igual a diferença entre os expoentes. Se os expoentes são iguais, não há deslocamento. 
-1,110x2-2=-0,1110x2-1

- Soma os números 
1,000x2-1+(-0,111x2-1)=0,001x2-1

- Normaliza a soma se necessário 
(ex. resultado igual a 10.__ ou 11.__ deverá sofrer um deslocamento para a esquerda e um incremento no expoente. Podemos também ter um resultado de 0.____ se somarmos um número positivo com negativo. Deverá sofrer um deslocamento para a direita e um decremento do expoente. 
0,001x2-1=0,010x2-2=0,100x2-3=1,000x2-4

- Para padrão IEEE 754 precisão simples, ocorre overflow se expoente maior que 127 ou underflow se expoente menor que -126 então será gerada uma exceção

- Trunca resultado para número de bits que pode ser utilizado. 
1,000x2-4.